Методология проектирования систем на основе архитектурного подхода DoDAF

Версия 2.1

Содержание

Термины и определения	4

Введение	6

1 Архитектурный подход	8

1.1 Описания архитектуры	8

1.2 Определения архитектурных представлений	8

1.2.1 Определение Функциональной архитектуры	8

1.2.2 Определение Системной архитектуры	9

1.2.3 Определение Технологической архитектуры	9

1.2.4 Определение Обобщенной архитектуры	9

1.3 Определения артефактов	9

2 Применение Архитектуры	12

3 Особенности архитектурных представлений	13

3.1 Функциональная архитектура	13

3.2 Системная архитектура	14

3.3 Технологическая архитектура	15

3.4 Связи между представлениями	15

4 Взаимосвязь между артефактами	17

4.1 Общие положения	17

4.2 Взаимосвязь между архитектурными элементами различных архитектур	18

4.3 Взаимосвязь между элементами функциональной архитектуры	20

4.4 Взаимосвязь между элементами системной архитектуры	21

4.5 Взаимосвязь системных элементов с ТА-1 и ТА-2	22

4.6 Итоговая информация о взаимовлиянии архитектурных элементов	23

5 Использование интегрированной архитектуры	32

6 Применение интегрированной архитектуры различными группами пользователей	33

6.1 Группы пользователей архитектуры	33

6.2 Группы пользователей и архитектурные артефакты	36

7 Руководящие принципы создания архитектуры	38

7.1 Описания архитектуры должны быть построены с учетом целей пользователей	38

7.2 Описания архитектуры должны быть максимально простыми и доходчивыми	38

7.3 Должны использоваться только общие термины и определения	39

7.4 Описания архитектуры должны облегчать, а не препятствовать общению между людьми	39

7.5 Описания архитектур должны быть адекватны терминологии и понятиям, используемым в МО РФ	39

7.6 Описания архитектуры должны отражать требования к взаимодействию	39

8 Процесс описания архитектуры	41

8.1 Анализ имеющихся данных, относящихся к Архитектуре	41

8.1.1 Шаг 1: Определить предназначение архитектуры	41

8.1.2 Шаг 2: Определение области применения архитектуры	42

8.1.3 Шаг 3: Определение необходимых для описания архитектуры данных	43

8.1.4 Шаг 4: Разработка моделей и идентификация артефактов	44

8.1.5 Шаг 5: Анализ результатов и разработка артефактов архитектуры	44

8.1.6 Шаг 6: Документирование результатов	44

8.2 Построение архитектурных артефактов	44

8.2.1 Разработка артефактов Обобщенной Архитектуры	45

8.2.2 Разработка артефактов Функциональной Архитектуры	45

8.2.3 Разработка артефактов Системной Архитектуры	47

8.2.4 Разработка артефактов Технологической Архитектуры	49

9 Межархитектурная интеграция	51

Перечень принятых обозначений и сокращений	54

Приложение А. Описание артефактов интегрированной архитектуры

Термины и определения

| Артефакт | ― | общее название для любых видов информации, создаваемой, изменяемой или используемой сотрудниками при создании системы (изделия). |
| --- | --- | --- |
| Архитектура | ― | структура компонентов, их взаимосвязи, принципы и руководящие документы для их проектирования и последующей эволюции. |
| Архитектура ВС РФ | ― | явное описание форм и способов военных и специальных действий в войнах различного масштаба, общих и частных функций управления в мирное время, угрожаемый период и в военное время; информационные ресурсы, необходимые для реализации функций управления, средств управления и технологий, необходимых для выполнения функций по предназначению. |
| Архитектурный артефакт | ― | совокупность графических, текстовых и табличных описаний, разработанных в ходе построения данной архитектуры. |
| Взаимодействие | ― | совместные действия организационных структур (объединений, соединений, тактических группировок) ВС РФ для решения задач военных и специальных действий в войнах различного масштаба. |
| Описание архитектуры | ― | представление некоторой области деятельности или предметной области, в настоящий или будущий момент времени, в терминах составляющих ее частей, того, что эти части делают, как части относятся друг к другу, а также правил и ограничений, в соответствии с которыми части функционируют. |
| Семейство систем | ― | множество или группа самостоятельных систем, которые могут быть сконфигурированы или взаимосвязаны различными способами для обеспечения различных возможностей. |
| Система | ― | организованная совокупность компонентов, объединенных в единое целое ради достижения системных свойств, отсутствующих у составляющих ее компонентов. Компоненты системы регулируются посредством взаимодействий или взаимозависимостей, обеспечивая специфицированное множество функций. В контексте методологии рассматриваются системы с различной степенью автоматизации процессов предметной области. |
| Система систем | ― | множество или группа самостоятельных систем, которые соотносятся или соединены для обеспечения заданных возможностей. Разрушение любой части системы систем влечет уменьшение производительности или возможности в целом. |
| Функциональный узел | ― | элемент архитектуры, создающий, потребляющий или модифицирующий данные и выполняющий значимую для архитектуры роль или миссию. |
| Элемент архитектуры | ― | составная часть архитектурного артефакта, рассматриваемая в выбранном описании архитектуры как единое целое, не подлежащее дальнейшему разукрупнению. |

Введение

Методология проектирования систем основана на архитектурном подходе, который определяет единые процедуры проектирования, регламентирует представление архитектурных описаний и их интеграцию при проектировании систем и их компонентов, семейства систем и системы систем не зависимо от их назначения (как при применении в повседневной деятельности, так и при ведении военных и специальных действий). Методология предназначена для создания архитектуры, понятной всем ее потенциальным пользователям и подготавливающей взаимодействие вновь разрабатываемых, существующих и модернизируемых систем.

Методология обеспечивает построение совместимых архитектур, удовлетворяющих требованиям Концепции ЕИП, позволяет производить оценку возможности взаимодействия и обеспечивает построение единой инфокоммуникационной инфраструктуры системы управления ВС РФ с поэтапно наращиваемыми услугами и функциональными возможностями.

Методология разъясняет, как использовать архитектурный подход для объединения потенциала всех участников, для взаимопонимания, повышения производительности и эффективности.

Применяемый архитектурный подход основывается на разбиении интегрированной архитектуры на три представления (ракурса): Функциональную архитектуру (ФА), Системную архитектуру (СА) и Технологическую архитектуру (ТА) – как показано на рисунке 1. Каждое представление состоит из набора архитектурных артефактов, описанных посредством графического, текстового и табличного представления. Описания артефактов даются в структурированном формате:

- Определение;

- Назначение;

- Детальное описание;

- Описание взаимосвязей с другими архитектурными артефактами;

- Пример соответствующего архитектурного артефакта.

Рисунок 1 – Связи между представлениями

Описание архитектуры является, по определению, интегрированной архитектурой в случае, если артефакты и их составляющие элементы архитектуры разработаны таким образом, что элементы архитектуры, определенные в одном представлении, такие же (то есть, с теми же самыми названиями, определениями и значениями), как элементы архитектуры, на которые имеются ссылки в другом ее представлении. Термин интегрированная архитектура относится к описанию архитектуры, которое объединяет Функциональное представление, Системное представление и Технологическое представление. То есть имеются общие точки для установления ссылок, связывающих ФА и СА, а также связывающих СА и ТА. Например, СА-5 (см. раздел «Определения артефактов») устанавливает взаимосвязь функциональной деятельности (ФА-5) c функциями систем (СА-4); а функции систем (СА-4) связаны с системами (СА-1), таким образом, происходит взаимоувязка ФА и СА.

Целью методологии является описание единых процедур и методов для проектирования архитектур для решения различных задач. Методология обеспечивает разработку архитектур, служащих общей основой для понимания, сравнения и интеграции различных систем, способных к взаимодействию между собой и поддерживающих совместные действия различных категорий пользователей архитектуры.

Применяемый архитектурный подход дает рекомендации по разработке таких описаний архитектур, которые облегчают взаимодействие и координацию действий между постановщиками оперативно-технических требований, заказчиком, исполнителями, пользователями и службами эксплуатации.

Архитектурный подход

Описания архитектуры

Описание архитектуры – это представление некоторой области деятельности или предметной области, в настоящий или будущий момент времени, в терминах составляющих ее частей, того, что эти части делают, как части относятся друг к другу, а также правил и ограничений, в соответствии с которыми части функционируют. Состав каждой части и элемента зависит от степени рассматриваемой детализации. Области деятельности могут быть описаны на любом уровне, от Вооруженных Сил РФ в целом до полка или батальона. Составляющие части архитектуры могут варьироваться от системы связи, как компонента ВС РФ, до наземной спутниковой станции, как составляющей части системы связи. То, как части относятся друг к другу, может быть настолько же общим, как и то, каким образом ОВУ и ПУ вписываются в структуру системы управления ВС РФ, или столь же определенным, как то, какую частоту один из модулей использует для связи с другим. Правила и ограничения, определяющие их работу, могут быть столь же общими, как доктрина, или столь же определенными, как стандарт электронной почты, который они должны использовать.

Термин архитектура, в общем случае, используется и по отношению к описанию архитектуры и по отношению к реализации архитектуры. Далее термин архитектура будет использоваться как сокращенное название для описания архитектуры, под которым понимается представление текущих или постулированных конфигураций ресурсов, правил и отношений. Реализация архитектуры относится непосредственно к жизненному циклу, т.е. непосредственно к проектированию, разработке, внедрению и сопровождению. Методология не описывает процесс перехода от представления к реализации, но определяет политику и унифицирует этот переход.

Определения архитектурных представлений

Архитектурный подход использует три главных представления (ракурса) архитектуры, которые логически объединяются для описания архитектуры: функциональное, системное и технологическое. Каждое из трех представлений изображает определенные аспекты интегрированной архитектуры.

Кроме того, есть некоторые перекрывающиеся аспекты архитектуры, которые касаются всех трех представлений. Эти перекрывающиеся аспекты должны быть отображены в артефактах, общих для всех архитектур и образующих Обобщенную архитектуру.

Определение Функциональной архитектуры

Функциональная архитектура (ФА) представляет собой описание процессов управления ВС РФ, действий и элементов системы управления ВС РФ и обмена информацией в целях решения или поддержки задач, стоящих перед вооруженными силами при подготовке и ведении военных и специальных действий.

Описание функциональной архитектуры содержит графические и текстовые артефакты, которые включают идентификацию функциональных узлов (пользователей, устройств доступа, систем) и элементов (событий, данных, функций, связей), назначенные узлам задачи и действия, необходимые для функционирования потоки информации между узлами. Она определяет типы информации, частоту обмена, привязку информационных обменов и их характеристик к процессам и действиям.

Определение Системной архитектуры

Системная архитектура (СА) – это набор графических и текстовых артефактов, который описывает системы и взаимосвязи между ними, обеспечивающие или поддерживающие реализацию общих функций управления в мирное время, угрожаемый период и военное время. Системная архитектура идентифицирует требуемые для поддержки функциональной архитектуры системные возможности и ресурсы.

Определение Технологической архитектуры

Технологическая архитектура (ТА) – это минимальный набор правил, определяющих взаимодействие и взаимозависимость частей системы или элементов и их устройство. Технологическая архитектура специфицирует технические стандарты, соглашения, опции, правила и критерии и на их основе профиль (профили) протоколов для систем и элементов систем заданной архитектуры. Она также обеспечивает технические требования к унификации изделий, используемых для построения систем и инфраструктурных компонентов.

Определение Обобщенной архитектуры

Обобщенная архитектура (ОА) содержит информацию, относящуюся к архитектуре в целом, устанавливают область применения и контекст архитектуры. Область применения включает область деятельности или предметную область и временной период действия данной архитектуры. Окружение, в котором существует архитектура, включает взаимосвязанные условия, составляющие контекст архитектуры. Эти условия включают доктрину, тактику, методы и процедуры, соответствующие цели, концепции действий, сценарии и условия внешней среды.

Определения артефактов

Архитектурные артефакты – это графические, текстовые и табличные документы, которые разрабатываются в ходе построения описания архитектуры и описывают характеристики, соответствующие целям архитектуры. При использовании в качестве части описания архитектуры все артефакты, даже те, основное представление которых является графическим, должны содержать текст, поясняющий графическое изображение. Например, для графических артефактов существенно, чтобы они сопровождались текстом, в который было бы включено определение того, что они иллюстрируют и были разъяснены любые акронимы, появляющиеся на рисунке. Архитектурные артефакты перечислены в таблице 1, описание артефактов интегрированной архитектуры приведено в приложении А.

Таблица 1 – Краткое описание архитектурных артефактов

| Обозначение | Название артефакта | Общее описание |
| --- | --- | --- |
| ОА-1* | Краткое описание архитектуры | Область деятельности, назначение, цель, описание окружения, аналитическая информация и другая общая информация |
| ОА-2* | Объединенный словарь | Термины и определения, используемые в архитектуре |
| ФА-1 | Высокоуровневая концепция | Высокоуровневое графическое и текстовое описание функциональной концепции |
| ФА-2* | Описание связности функциональных узлов | Функциональные узлы, их связность и потребности в информационном обмене между ними |
| ФА-3* | Матрица обмена информацией | Информационные обмены между узлами и атрибуты этих обменов (кто, с кем, как и т.д.) |
| ФА-4 | Диаграмма организационной структуры | Организационные, ролевые и другие отношения в организации |
| ФА-5* | Модель функциональной деятельности | Описание действий, выполняемых для достижения цели миссии: идентификация входов-выходов, механизмов и управляющих воздействий описанных в ФА-1 процессов |
| ФА-6а | Модель функциональных правил | Описывает правила и ограничения применимые к деятельности, реализующей функциональность |
| ФА-6б | Описание переходов функциональных состояний | Идентифицирует отклик процессов на различные события |
| ФА-6в | Схема функциональных событий | Идентифицирует последовательность действий в определенных сценариях или при определенной последовательности событий |
| ФА-7 | Логическая модель данных | Документирует структуру системных данных и правила их обработки |
| СА-1* | Описание системных интерфейсов | Формирует межузловые сетевые требования, идентифицирует долгосрочную пригодность коммуникаций |
| СА-2 | Описание системных коммуникаций | Информация о коммуникационных системах, коммуникационных связях и коммуникационных сетях, которые поддерживают системы и обеспечивают интерфейсы, описанные в СА-1 |
| СА-3 | Матрица взаимодействия систем | Взаимосвязь между системами и услугами, а также детализация интерфейсов идентифицированных в СА-1 |
| СА-4 | Описание функциональности систем | Идентифицируются функции, выполняемые системами, а также потоки системных данных между функциями |
| СА-5 | Матрица отображения функциональной деятельности на функции системы | Идентифицирует функции, необходимые для поддержки определенной деятельности |
| СА-6 | Матрица обмена данными между системами | Детализация характеристик обмена данными между системами и атрибутов этих обменов: каков информационный поток на протяжении выполнения операций. Фокус – на автоматизированном обмене данными между системами (периодичность, объем и т.п.) |
| СА-7 | Характеристики производительности систем | ТТХ систем, к которым могут быть разработаны требования и определены спецификации |
| СА-8 | Описание эволюции систем | План развития системы в течение длительного периода времени |
| СА-9 | Прогноз системных технологий | Анализ появляющихся технологий и артефактов (изделий), которые могут использоваться при дальнейшем развитии архитектуры (с учетом вех из СА-8) |
| СА-10 | Модель динамики системы | Описывает основные правила функционирования системы и ограничения, а также реакцию системы на возникающие события |
| СА-11 | Физическая схема | Описывает структуру всех видов данных, используемых системами, входящими в состав разрабатываемого изделия |
| ТА-1* | Профиль технических стандартов | Перечень стандартов и нормативной документации, которые применяются при выборе системных элементов и решений в разрабатываемой архитектуре |
| ТА-2 | Прогноз технических стандартов | Описание появляющихся стандартов, которые потенциально важны для развития системной архитектуры |

Звездочкой помечены артефакты, обязательные при разработке и проектировании систем.

Применение Архитектуры

Система заказов МО РФ имеет ряд важных проблем в области сопряжения материально-технической основы управления по видам и родам ВС и, как правило, жестко ориентирована на видовую структуру ВС и соответствующее применение сил и средств видов ВС в зависимости от конкретных угроз и условий оперативной обстановки.

Принимаемые решения часто разрабатываются и утверждаются в виде требований, учитывающих применение видов ВС в условиях определенных угроз и текущей обстановки, а не в виде требований к интегрированной инфокоммуникационной инфраструктуре системы управления ВС РФ в целом, трансформируемых в требования к ее элементам для их сопряжения между собой.

Этот подход способствует созданию такой ситуации, в которой «одна рука не знает, что делает другая». Различные органы военного управления принимают нескоординированные решения в различном контексте. В результате эффективное применение разработанных систем связано со значительными финансовыми затратами, проблемами обеспечения возможности совместимости, временными издержками, вплоть до морального устаревания систем до их реального боевого применения.

Подход, основанный на выявлении требуемого набора услуг инфокоммуникационной инфраструктуры системы управления и их поэтапной реализации (в отличие от вышеизложенного подхода), значительно облегчает планирование применения сил в различных условиях оперативной обстановки, повышает боеспособность межвидовых группировок и улучшает их способность к взаимодействию. Реализация этого подхода возможна на основе создания глобальной, надежной, взаимосвязанной инфокоммуникационной инфраструктуры, в которой достоверные данные, полученные из надежных источников, распределяются своевременно и бесшовно между пользователями, приложениями и платформами.

Такой сетеориентированный подход обеспечивает значительное улучшение осведомленности по всем видам обстановки и значительное сокращение циклов принятия решений. Потенциал сетеориентированности делает возможными сетевые военные действия, основанные на достижении информационного превосходства и его реализации в боевой потенциал посредством эффективного связывания элементов знания с процессами управления войсками (силами). Разрабатываемые системы, компоненты и средства должны обеспечивать взаимодействие «многие со многими», обладать способностью оперативно подключиться к работе в интегрированной, глобальной, мультисервисной инфраструктуре системы управления.

Для достижения вышеизложенных возможностей в процессе проектирования необходимо использовать процедуры и методы, обеспечивающие согласованное применение новых инфокоммуникационных технологий; строгое соблюдение правил, гарантирующих возможность взаимодействия; конфигурирование элементов проектируемой системы; эффективность во всем жизненном цикле.

Архитектурный подход, лежащий в основе методологии, определяет именно такой процесс проектирования и предоставляет возможность оценки сложности систем и позволяет управлять этой сложностью.

Особенности архитектурных представлений

Функциональная архитектура

ФА описывает действия и процессы, необходимые для успешного выполнения задач мирного и военного времени, а также выполняющие их функциональные узлы (пользователи, устройства доступа, системы) и информационные потоки между узлами. Для разработки ФА необходим анализ процессов повседневной деятельности, планирования и ведения военных действий, обучения персонала, изучение доктрины и вопросов применения ВС РФ, межвидового взаимодействия. Необходимо также описать основные ТТХ и требования к поддерживающим системам (например, требования к пропускной способности системы связи, уровням взаимодействия между узлами, требования реального времени и обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационной инфраструктуры).

ФА в значительной степени определяется существующими требованиями к системе управления и часто может оказаться полезным построение архитектуры, отражающей фактические процессы, выполняемые ОВУ - так, чтобы выполняемые ДЛ действия могли быть проанализированы с целью привести работу в соответствие с директивными документами, либо инициировать изменение директивных документов для достижения большей функциональности и эффективности. В некоторых случаях выполняемые ДЛ действия не могут осуществляться строго в соответствии с директивными документами из-за неэффективности, вызванной, например, недостатком обслуживающей инфраструктуры (например, деградация системы связи, утрата источников информации и т.п.).

В чистом виде ФА не зависит от инфокоммуникационной инфраструктуры системы управления или конкретных системотехнических решений. Однако реальные процессы управления и их характеристики могут зависеть от предоставляемых инфокоммуникационных услуг, а сами услуги – от конкретных системотехнических решений. Поэтому в некоторых случаях необходимо документировать, как фактически реализуются процессы управления в условиях ограничений используемых систем. И затем исследовать способы, посредством которых новые системы могли бы способствовать улучшению этих процессов. В таких случаях при разработке артефактов функциональной архитектуры необходимо рассмотрение некоторых высокоуровневых артефактов или элементов системной архитектуры.

В каждом конкретном случае ФА может описывать деятельность и информационные обмены на любом уровне детализации и применительно к любому диапазону возможностей, необходимых для достижения поставленных целей.

Степень детализации ФА, как правило, определяется требуемыми ТТХ описываемой системы, поэтому анализ текущего и перспективного состояния должен быть выполнен в контексте соответствующих функциональных требований. В таблице 2 приведен пример соотношения степени детализации ФА в зависимости от уровня анализа функциональных требований к описываемой системе.

Таблица 2 – Зависимость детализации ФА от вида анализа функциональных требований

| Уровень анализа функциональных требований | Степень детализации ФА |
| --- | --- |
| - Взаимосвязи узлов и обмен информацией | Минимальная детализация: - Основные процессы и их взаимосвязь - Информационные потребности функциональных узлов |
| - Способности взаимодействия систем | Уровень 1, а также: - Декомпозиция основных процессов - Информационные потоки и ВВХ - Поуровневая возможность взаимодействия |
| - Инфраструктур, поддерживающих взаимодействие систем, и возможных альтернатив | Уровень 2, а также: - Структура защиты информации - Структура обеспечения качества обслуживания - Системы связи - Механизмы поддержки взаимодействия в реальном масштабе времени |
| - Классификации и интеграции информации и данных | Уровень 3, а также: - Декомпозиция информации на структуры и элементы данных |

Системная архитектура

Под системой понимается организованная совокупность компонентов, объединенных в единое целое ради достижения системных свойств, отсутствующих у составляющих ее компонентов. Описания компонентов системы уточняются на основе анализа взаимодействий или взаимозависимостей, обеспечивающих специфицированное множество функций системы в целом. В контексте методологии рассматриваются системы, обеспечивающие различную степень автоматизации процессов предметной области.

В контексте методологии термин «система» используется в расширенном смысле и может относиться к «системе систем», к «семейству систем» или «компоненту системы». Система может описываться в терминах предоставляемых ею услуг. Например, в СА-2 в большинстве случаев важны коммуникационные услуги, а не описание коммуникационных систем. Более того, система систем может быть описана в терминах составных услуг относительно внутренней архитектуры входящих в нее систем. В методологии везде, где особо не оговорено, термин «система» используется в расширенном смысле. Детализировать термин «система» необходимо при описании конкретной архитектуры.

СА описывает собственно системы и связи между ними в едином контексте с ФА. СА может использоваться для многих целей, включая: разработку основных системотехнических решений; обеспечение экономической рентабельности при удовлетворении требований ФА; улучшение способности к взаимодействию. СА может быть связана с существующими, появляющимися или концептуальными технологиями в зависимости от цели ее использования (отражение текущего состояния, переход к перспективному состоянию или анализ будущих стратегий).

Как правило, СА детализирует:

информационные обмены, описанные в ФА – обмены «от узла к узлу» преобразуются в транзакции «от системы к системе»;

требования к производительности коммуникаций;

решения по обеспечению безопасности информации.

Иногда может потребоваться детализация информационных обменов между системами с выделением функций, порождающих и осуществляющих передачу определенных элементов данных. В этом случае будет полезна разработка модели данных соответствующего уровня детализации, которая включает в себя элементы данных описываемых систем, их атрибуты и отношения.

Технологическая архитектура

ТА описывает профиль минимального множества стандартов и правил, определяющих реализацию, средства, взаимодействие и взаимозависимость систем. Соответствующее использование TА должно способствовать увеличению как способности к взаимодействию, так и эффективности взаимодействия, а также гарантировать, что разработчики могут адекватным образом планировать развитие систем.

В МО РФ набор нормативных документов, директив и соглашений не предназначен для формирования ТА. Поэтому при разработке ТА необходимо дополнительно руководствоваться требованиями по совместимости с существующими и планируемыми изделиями БИЗКТ, а также четко специфицировать все применяемые стандарты и протоколы.

Для обеспечения способности к взаимодействию TА должна очерчивать критерии технической реализации или «правила», которым система (системы) должны следовать в соответствии с СА.

На практике необходимо определить текущие и перспективные технологические области, на основе которых с учетом требований нормативных и директивных документов МО РФ должна формироваться ТА для разработок информационных систем в интересах МО РФ.

Связи между представлениями

Оперативные и оперативно-технические требования участвуют в определении функциональной архитектуры. Функциональная архитектура, в свою очередь, позволяет идентифицировать системные решения и узкие места в системной архитектуре. Требования системной архитектуры связываются в технологической архитектуре с некоторым общим набором применимых стандартов. Чтобы обладать внутренней целостностью и связностью, описание архитектуры должно обеспечить явные связи между составляющими ее различными представлениями. Рисунок 2 иллюстрирует основные связи трех представлений Архитектуры.

Рисунок 2 – Связи между представлениями

Способность к взаимодействию должна находиться в фокусе внимания в течение всего времени разработки архитектуры. ФА должна детализировать каждую потребность в передаче информации настолько, чтобы определить степень требуемой способности к функциональному взаимодействию.

СА идентифицирует, какие системы соответствуют функциональным требованиям, переводит требуемую степень способности к взаимодействию во множество выполняемых системами функций для обмена данными с другими системами и сравнивает текущие или проектируемые реализации с требуемыми функциональными возможностями.

ТА четко формулирует правила реализации каждой системы, что обеспечивает создание способных к взаимодействию систем.

Таким образом, три представления и их взаимосвязи обеспечивают базис для измерения способности к взаимодействию, а также предоставляют базис для оценки воздействия этих способностей на эффективность решения оперативных и боевых задач, а также задач осуществления повседневной деятельности.

Взаимосвязь между артефактами

Общие положения

Отдельные артефакты архитектуры – это не автономные объекты, а совокупность описаний архитектурных элементов, представляющая различные аспекты архитектуры. Таким образом, существуют отношения между элементами архитектуры, составляющими различные артефакты, которые создают отношения между артефактами. На рисунке 3 изображены некоторые отношения между артефактами.

Рисунок 3 – Отношения между артефактами

Следует понимать, что акцент в описаниях трех архитектур делается на различные аспекты единой интегрированной архитектуры, которая определяет и функциональные процессы, и поддерживающие их инфокоммуникационные технологии. Логические связи между архитектурными элементами, лежащими в основе артефактов всех представлений, гарантируют, что описанная таким образом архитектура может в действительности быть непротиворечивой, целостной и работоспособной. Связи между архитектурными элементами обеспечивают возможность четкой трассировки переходов от представления к представлению и от артефакта к артефакту внутри представления и навигации по архитектуре в целом, гарантируя:

- интеграцию систем в семейство систем или в систему систем;

- соответствие применяемых инфокоммуникационных технологий оперативным и тактико-техническим требованиям;

- преемственность между текущими и будущими системами во взаимосвязи с текущими и будущими техническими стандартами и парадигмами.

Взаимосвязь между архитектурными элементами различных архитектур

На рисунке 4 изображены основные взаимосвязи между архитектурными артефактами ФА, СА и ТА:

Рисунок 4 – Основные взаимосвязи между артефактами

Главными являются следующие взаимосвязи между архитектурными элементами:

- функциональные узлы из ФА-2 отображаются на функциональные действия в ФА-5, что обеспечивает их привязку к узлам;

- информационные потребности из ФА-2 отображаются на обмены функциональной информацией в ФА-3, что детализирует информационные обмены между этими функциональными узлами;

- матрица ФА-3 собрана из элементов системных данных, описываемых в ФА-7;

- модель ФА-6а содержит структурные правила и правила применимости, воздействующие на логическую модель данных ФА-7;

- модель СА-10 одержит структурные правила и правила применимости, воздействующие на функциональность систем в СА-4;

- функциональные узлы из ФА-2 отображаются на системы в СА-1, которые поддерживают эти узлы, обеспечивая автоматическую поддержку;

- потребности в передаче информации из ФА-2 отображаются на интерфейсы в СА-1, которые формализуют потребность в автоматизированной передаче информации;

- интерфейсы в СА-1 отображаются на элементы системных данных, обмениваемых в матрице СА-6, которые, в свою очередь, отображаются на потоки системных данных в СА-4;

- системные функции из СА-4 отображаются на системы в СА-1, которые выполняют эти функции;

- системные функции в СА-4 реализуют автоматизируемые фрагменты функциональных действий в ФА-5. Таблица СА-5 документирует эти отношения;

- обмены системными данными из СА-6 отображаются на обмены информацией в ФА-3. Обмены системными данными устанавливают автоматизируемые фрагменты обменов функциональной информацией;

- физическая схема (СА-11) реализует и детализирует элементы логической модели данных (ФА-7);

- ТА-1 документирует стандарты, которые ограничивают описания в СА-1, СА-2, СА-4, СА-6, ФА-7 и СА-11;

- СА-8 документирует графики времени и вехи в эволюции систем, имеющие соответствующие периоды времени, ассоциированные с прогнозами развития технологий в СА-9 и с предсказаниями стандартов в ТА-2.

Взаимосвязь между элементами функциональной архитектуры

Рисунок 5 охватывает отношения между артефактами, описывающими действия в ФА:

Рисунок 5 – Взаимосвязи между артефактами функциональной архитектуры

На рисунке изображены следующие связи между артефактами ФА (часть показанных здесь отношений уже описана в п.4.2):

- организации, упомянутые в концепции ФА-1, должны соответствовать организациям, упомянутым в ФА-2 и должны опознаваться в соответствующих функциональных узлах в ФА-5;

- функциональные узлы в ФА-2 соответствуют «линиям жизни» из ФА-6в;

- организации из ФА-4 отображаются на функциональные узлы в ФА-2;

- информационные элементы из ФА-3 отображаются на входы/выходы действий в ФА-5, выполняемых разными узлами в ФА-2;

- события из ФА-6б отображаются на события в ФА-6в;

- переходы между состояниями в ФА-6б и события в ФА-6в должны соотноситься с действиями в ФА-5;

- правила поведения в ФА-6а могут ограничивать переходы между состояниями в ФА-6б или точки принятия решений в ФА-5;

- события из ФА-6б и ФА-6в отображаются на запускающие события в ФА-3.

Взаимосвязь между элементами системной архитектуры

Рисунок 6 показывает взаимосвязи между артефактами СА:

Рисунок 6 – Взаимосвязи между артефактами системной архитектуры

Основные отношения архитектурных элементов следующие:

- интерфейсы из СА-1 отображаются на обмены системных данных в СА-6;

- входы или выходы системных данных, используемых функциями систем в СА-4, отображаются на элементы системных данных в СА-6;

- интерфейсы из СА-3, линии связи из СА-2 и некоторые требования к производительности из СА-7 отображаются на интерфейсы в СА-1;

- СА-8 разбивает на этапы требования к интерфейсам и их реализацию в СА-1;

- СА-8 разбивает на этапы применимость требований к производительности в СА-7 и пригодность новых артефактов и технологий в СА-9;

- правила в СА-10а накладывают ограничения на переходы между состояниями в СА-10б, на события в СА-10в и на функции в СА-4;

- события из СА-10б отображаются на события в СА-10в;

- «линии жизни» из СА-10в отображаются на системы в СА-1 и системные функции в СА-4.

Взаимосвязь системных элементов с ТА-1 и ТА-2

На рисунке 7 изображены артефакты системной архитектуры и некоторые элементы этой архитектуры, которые взаимосвязаны с текущими и прогнозируемыми стандартами ТА-1 и ТА-2.

Рисунок 7 – Детализация системных элементов, ассоциированных со стандартами

К архитектурным элементам, связанным со стандартами, относятся:

- системы, программное обеспечение и оборудование, описанные в СА-1;

- сети и системы связи, описанные в СА-2;

- системные функции, описанные в СА-4;

- системные элементы данных, использующиеся в матрице обмена системными данными СА-6;

- системы, выделенные, как подлежащие развитию/миграции (СА-8);

- технологии, используемые при описании логической модели данных (ФА-7) и физической схемы (СА-11);

- прогнозируемые перспективные технологии (СА-9).

Необходимо отметить следующее: в настоящее время отсутствуют документы, регламентирующие в полной мере ТА МО РФ. Поэтому ТА должна формироваться на основе текущих и перспективных технологических фреймов с учетом имеющихся нормативных и директивных документов МО РФ и существующих и проектируемых изделий БИЗКТ.

Итоговая информация о взаимовлиянии архитектурных элементов

Таблица 3 детализирует отношения между артефактами Архитектуры. Таблица перечисляет все артефакты в колонке «Артефакт», указывая для них в колонке «Связан с» те артефакты, с которыми он связан. Таким образом, каждая связь артефакта повторяется в таблице дважды (дублирующая ячейка помечена серым фоном).

Таблица 3 – Отношения между архитектурными элементами

| Артефакт | Связан с | Характер взаимоотношений |
| --- | --- | --- |
| ФА-1 | ФА-2 | Роли участников из ФА-1 отображаются на функциональные узлы в ФА-2. Отношения из ФА-1 отображаются на потребности в передаче информации в ФА-2 |
| ФА-2 | ФА-1 | Роли участников из ФА-1 отображаются на функциональные узлы в ФА-2. Отношения из ФА-1 отображаются на потребности в передаче информации в ФА-2 |
|  | ФА-3 | Потребность в передаче информации из ФА-2 отображается на один или более обменов информацией в ФА-3 |
|  | ФА-4 | Роли участников из ФА-4 могут отображаться на один или более функциональные узлы в ФА-2, являясь индикатором того, что узлы представляют участника |
|  | ФА-5 | Действия, характеризующие функциональный узел в ФА-2, отображаются на действия, описанные в ФА-5. Подобным образом ФА-5 должен документировать функциональные узлы, которые участвуют в каждой функциональной деятельности |
|  | ФА-6в | «Линии жизни» из ФА-6в отображаются на функциональные узлы в ФА-2 |
|  | СА-1 | Функциональный узел в ФА-2 может поддерживаться одной или более системой в СА-1 (признак того, что функциональный узел использует систему). Потребность в передаче информации в ФА-2 может отображаться на один или более интерфейсов в СА-1, а интерфейсы из СА-1 могут отображаться на одну или более потребностей в обмене информацией |
| ФА-3 | ФА-2 | Потребность в передаче информации из ФА-2 отображается на один или более обмены информацией в ФА-3 |
|  | ФА-5 | Информационный обмен из ФА-3 должен отображаться на один или более информационные потоки в ФА-5 (внешний вход, внешний выход или выход из одной функциональной деятельности отображенный на вход другой), если в ФА-5 выполнена декомпозиция до уровня, допускающего такое отображение. Выше этого уровня декомпозиции один информационный поток в ФА-5 может отображаться на более чем один информационный обмен (или не отображаться вообще, если поток не пересекает границы узла) |
|  | ФА-6 б, в | События из ФА-6б и ФА-6в отображаются на запускающие события в ФА-3 |
|  | ФА-7 | Информационный элемент в ФА-3 должен быть построен из сущностей, описанных в ФА-7 |
|  | СА-6 | Если любая часть информационного элемента в ФА-3 потребляется или порождается функциональной деятельностью, подлежащей автоматизации, то этот информационный элемент должен отображаться на один или более элементы системных данных в СА-6 |
| ФА-4 | ФА-2 | Роли участников из ФА-4 могут отображаться на один или более функциональные узлы в ФА-2, являясь индикатором того, что узлы представляют участника |
| ФА-5 | ФА-2 | Действия, характеризующие функциональный узел в ФА-2, отображаются на действия, описанные в ФА-5. Подобным образом ФА-5 должен документировать функциональные узлы, которые участвуют в каждой функциональной деятельности |
|  | ФА-3 | Информационный обмен из ФА-3 должен отображаться на один или более информационные потоки в ФА-5 (внешний вход, внешний выход или выход из одной функциональной деятельности отображенный на вход другой), если в ФА-5 выполнена декомпозиция до уровня, допускающего такое отображение. Выше этого уровня декомпозиции один информационный поток в ФА-5 может отображаться на более чем один информационный обмен (или не отображаться вообще, если поток не пересекает границы узла) |
|  | ФА-6а | Правило может определить условия, которые задают выполнение функциональной деятельности определенным способом или ограничивают возможности участников при выполнении функциональной деятельности |
|  | ФА-6б | Действия из ФА-6б отображаются на функциональные действия в ФА-5 |
|  | ФА-6в | События из ФА-6в отображаются на входы и выходы функциональных действий |
|  | СА-5 | Функциональные действия в СА-5 соответствуют функциональным действиям в ФА-5 |
| ФА-6а | ФА-5 | Правило может определить условия, которые задают выполнение функциональной деятельности определенным способом или ограничивают возможности участников при выполнении функциональной деятельности |
|  | ФА-6б | Правило может определить условия безопасности действий в ФА-6б |
|  | ФА-7 | Правила в ФА-6а могут сослаться на элементы ФА-7, ограничивая их структуру и применимость |
| ФА-6б | ФА-3 | События из ФА-6б отображаются на запускающие события в ФА-3 |
|  | ФА-5 | Действия из ФА-6б отображаются на функциональные действия в ФА-5 |
|  | ФА-6а | Правило может определить условия безопасности действий в ФА-6б |
|  | ФА-6в | События из ФА-6б, ассоциируемые с переходами, отображаются на события в ФА-6в |
| ФА-6в | ФА-2 | «Линии жизни» из ФА-6в отображаются на функциональные узлы в ФА-2 |
|  | ФА-3 | События из ФА-6в отображаются на запускающие события в ФА-3 |
|  | ФА-5 | События из ФА-6в отображаются на входы и выходы функциональных действий |
|  | ФА-6б | События из ФА-6б, ассоциируемые с переходами, отображаются на события в ФА-6в |
|  | СА-5 | Способность, ассоциируемая с определенной последовательностью в ФА-6в, соответствует способности в СА-5 |
| ФА-7 | ФА-3 | Информационный элемент в ФА-3 должен быть построен из сущностей, описанных в ФА-7 |
|  | ФА-6а | Правила в ФА-6а могут сослаться на элементы ФА-7, ограничивая их структуру и применимость |
|  | ТА-1 | Технические стандарты из ТА-1 используются методами моделирования в ФА-7 |
|  | СА-11 | информационные потребности из ФА-7 детализируются способом реализации в СА-11 |
| СА-1 | ФА-2 | Функциональный узел в ФА-2 может поддерживаться одной или более системой в СА-1 (признак того, что функциональный узел использует систему). Потребность в передаче информации в ФА-2 может отображаться на один или более интерфейсы в СА-1, а интерфейсы из СА-1 могут отображаться на одну или более потребности в обмене информацией |
|  | СА-2 | Интерфейс в СА-1 реализуется коммуникационными линиями или системами в СА-2 |
|  | СА-3 | Каждое вхождение в матрице СА-3 представляет интерфейс из СА-1 |
|  | СА-4 | СА-4 определяет функции, которые выполняют определенные в СА-1 системы |
|  | СА-5 | Системы в СА-1 совпадают с системами в СА-5 |
|  | СА-6 | Каждый элемент системных данных, появляющийся в обмене данных между системами, графически изображен одним из интерфейсов в СА-1. Интерфейс поддерживает один или более обмены данными между системами |
|  | СА-7 | Параметры производительности в СА-7 применяются к системам, подсистемам и элементам программно-аппаратных средств, указанным в СА-1 |
|  | СА-8 | Системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств из СА-8 должны совпадать с соответствующими элементами в СА-1 |
|  | СА-9 | Прогноз технологий в СА-9 воздействует на системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств, указанные в СА-1 |
|  | ТА-1 | Технические стандарты в ТА-1 применяются к системам, подсистемам и элементам программно-аппаратных средств, указанным в СА-1 (и иногда ограничивают их) |
|  | ТА-2 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств, указанные в СА-1 |
| СА-2 | СА-1 | Интерфейс в СА-1 реализуется коммуникационными линиями или системами в СА-2 |
|  | СА-7 | Параметры производительности в СА-7, которые характеризуют коммуникационные линии и системы, должны отображаться на соответствующие элементы в СА-2 |
|  | СА-8 | Если веха в СА-8 относится к элементам коммуникации, то эти коммуникации должны появиться в СА-2 |
|  | СА-9 | Прогноз технологий в СА-9 воздействует на коммуникационные линии и системы в СА-2 |
|  | ТА-1 | Технические стандарты в ТА-1 применяются к коммуникационным линиям и системам, указанным в СА-2 (и иногда ограничивают их) |
|  | ТА-2 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на коммуникационные линии и системы, указанные в СА-2 |
| СА-3 | СА-1 | Каждое вхождение в матрице СА-3 представляет интерфейс из СА-1 |
| СА-4 | СА-1 | СА-4 определяет функции, которые выполняют определенные в СА-1 системы |
|  | СА-5 | Функции системы из СА-4 должны взаимнооднозначно отображаться на функции системы в СА-5 |
|  | СА-6 | Потоки системных данных из СА-4 должны отображаться на элементы системных данных, появляющиеся в обменах системных данных СА-6 |
|  | СА-8 | Если СА-8 идентифицирует функции системы, которые будут реализованы на каждой стадии развития системы, то они должны совпадать с функциями системы, описанными в СА-4 |
|  | СА-10а | Если правила из СА-10а относятся к поведению системы, то они должны ссылаться на функции системы из СА-4 |
|  | СА-10б | Функции системы из СА-4 могут также ассоциироваться с состояниями и переходами между ними в СА-10б |
|  | СА-10в | События из СА-10в отображаются на потоки данных между системами в СА-4 |
|  | СА-11 | Потоки системных данных из СА-4 включаются в СА-11 |
|  | ТА-1 | Технические стандарты из ТА-1 применяются к функциям систем в СА-4 |
|  | ТА-2 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на функции систем в СА-4 |
| СА-5 | ФА-5 | Функциональные действия в СА-5 соответствуют функциональным действиям в ФА-5 |
|  | ФА-6в | Способность, ассоциируемая с определенной последовательностью в ФА-6в, соответствует способности в СА-5 |
|  | СА-1 | Системы в СА-1 совпадают с системами в СА-5 |
|  | СА-4 | Функции системы из СА-4 должны взаимнооднозначно отображаться на функции системы в СА-5 |
| СА-6 | ФА-3 | Если любая часть информационного элемента в ФА-3 потребляется или порождается функциональной деятельностью, подлежащей автоматизации, то этот информационный элемент должен отображаться на один или более элементы системных данных в СА-6 |
|  | СА-1 | Каждый элемент системных данных, появляющийся в обмене данных между системами, графически изображен одним из интерфейсов в СА-1. Интерфейс поддерживает один или более обмены данными между системами |
|  | СА-4 | Потоки системных данных из СА-4 должны отображаться на элементы системных данных, появляющиеся в обменах системных данных СА-6 |
|  | СА-7 | Параметры производительности в СА-7, относящиеся к реализации интерфейсов и к требованиям по обеспечению обмена системными данными, должны отражаться в описаниях обмена системными данными в СА-6 |
|  | СА-10б | События из СА-10б отображаются на запускающие события в СА-6 |
|  | СА-10в | События из СА-10в отображаются на запускающие события в СА-6 |
|  | СА-11 | Элементы системных данных из СА-6 включаются в СА-11 |
|  | ТА-1 | Технические стандарты в ТА-1 применяются к элементам системных данных, указанным в СА-6 (и иногда ограничивают их) |
|  | ТА-2 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на элементы системных данных в СА-6 |
| СА-7 | СА-1 | Параметры производительности в СА-7 применяются к системам, подсистемам и элементам программно-аппаратных средств, указанным в СА-1 |
|  | СА-2 | Параметры производительности в СА-7, которые характеризуют коммуникационные линии и системы, должны отображаться на соответствующие элементы в СА-2 |
|  | СА-6 | Параметры производительности в СА-7, относящиеся к реализации интерфейсов и к требованиям по обеспечению обмена системными данными, должны отражаться в описаниях обмена системными данными в СА-6 |
|  | СА-8 | Если требуемые диапазоны производительности, определенные в СА-7, ассоциированы с планом общего развития или доработки системы, определенным в СА-8, то периоды времени в СА-7 должны соответствовать вехам в SV-8 |
|  | СА-9 | Если ожидания будущей производительности, определенные в СА-7, базируются на ожидаемых усовершенствованиях технологии, то характеристики производительности и соответствующие им периоды времени в СА-7 должны быть скоординированы с прогнозами технологии из СА-9 |
| СА-8 | СА-1 | Системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств из СА-8 должны совпадать с соответствующими элементами в СА 1 |
|  | СА-2 | Если веха в СА-8 относится к элементам коммуникации, то эти коммуникации должны появиться в СА-2 |
|  | СА-4 | Если СА-8 идентифицирует функции системы, которые будут реализованы на каждой стадии развития системы, то они должны совпадать с функциями системы, описанными в СА-4 |
|  | СА-7 | Если требуемые диапазоны производительности, определенные в СА-7, ассоциированы с планом общего развития или доработки системы, определенным в СА-8, то периоды времени в СА-7 должны соответствовать вехам в SV-8 |
|  | СА-9 | Периоды времени, связанные с графиками времени и вехами в СА-8, должны быть скоординированы с периодами времени, связанными с прогнозами технологии в СА-9 |
|  | ТА-1 | Технические стандарты в ТА-1 накладывают ограничения на применяющие их системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств из СА-8 |
| СА-9 | СА-1 | Прогноз технологий в СА-9 воздействует на системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств, указанные в СА-1 |
|  | СА-2 | Прогноз технологий в СА-9 воздействует на коммуникационные линии и системы в СА-2 |
|  | СА-7 | Если ожидания будущей производительности, определенные в СА-7, базируются на ожидаемых усовершенствованиях технологии, то характеристики производительности и соответствующие им периоды времени в СА-7 должны быть скоординированы с прогнозами технологии из СА-9 |
|  | СА-8 | Периоды времени, связанные с графиками времени и вехами в СА 8, должны быть скоординированы с периодами времени, связанными с прогнозами технологии в СА-9 |
|  | ТА-1 | Прогнозы технологии из СА-9 могут привести к пересмотру стандартов ТА-1 |
|  | ТА-2 | Прогнозы стандартов из ТА-2 могут зависеть от осуществления прогнозов технологий СА-9 |
| СА-10а | СА-4 | Если правила из СА-10а относятся к поведению системы, то они должны ссылаться на функции системы из СА-4 |
|  | СА-10б | Правила могут определять условия безопасности для действий в СА-10б |
| СА-10б | СА-4 | Функции системы из СА-4 могут также ассоциироваться с состояниями и переходами между ними в СА-10б |
|  | СА-6 | События из СА-10б отображаются на запускающие события в СА-6 |
|  | СА-10а | Правила могут определять условия безопасности для действий в СА-10б |
|  | СА-10в | Ассоциированные с переходами в СА-10б события отображаются на события в СА-10в |
|  | СА-11 | Запускающие события из СА-10б включаются в СА-11 |
| СА-10в | СА-4 | События из СА-10в отображаются на потоки данных между системами в СА-4 |
|  | СА-6 | События из СА-10в отображаются на запускающие события в СА-6 |
|  | СА-10б | Ассоциированные с переходами в СА-10б события отображаются на события в СА-10в |
|  | СА-11 | События из СА-10в включаются в СА-11 |
| СА-11 | ФА-7 | Информационные потребности из ФА-7 детализируются способом реализации в СА-11 |
|  | СА-4 | Потоки системных данных из СА-4 включаются в СА-11 |
|  | СА-6 | Элементы системных данных из СА-6 включаются в СА-11 |
|  | СА-10б | Запускающие события из СА-10б включаются в СА-11 |
|  | СА-10в | События из СА-10в включаются в СА-11 |
|  | ТА-1 | Технические стандарты в ТА-1 применяются в методах моделирования в СА-11 |
| ТА-1 | ФА-7 | Технические стандарты из ТА-1 используются методами моделирования в ФА-7 |
|  | СА-1 | Технические стандарты в ТА-1 применяются к системам, подсистемам и элементам программно-аппаратных средств, указанным в СА-1 (и иногда ограничивают их) |
|  | СА-2 | Технические стандарты в ТА-1 применяются к коммуникационным линиям и системам, указанным в СА-2 (и иногда ограничивают их) |
|  | СА-4 | Технические стандарты из ТА-1 применяются к функциям систем в СА-4 |
|  | СА-6 | Технические стандарты в ТА-1 применяются к элементам системных данных, указанным в СА-6 (и иногда ограничивают их) |
|  | СА-8 | Технические стандарты в ТА-1 накладывают ограничения на применяющие их системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств из СА-8 |
|  | СА-9 | Прогнозы технологии из СА-9 могут привести к пересмотру стандартов ТА-1 |
|  | СА-11 | Технические стандарты в ТА-1 применяются в методах моделирования в СА-11 |
| ТА-2 | СА-1 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на системы, подсистемы и элементы программно-аппаратных средств, указанные в СА-1 |
|  | СА-2 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на коммуникационные линии и системы, указанные в СА-2 |
|  | СА-4 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на функции систем в СА-4 |
|  | СА-6 | Прогноз стандартов в ТА-2 воздействует на элементы системных данных в СА-6 |
|  | СА-9 | Прогнозы стандартов из ТА-2 могут зависеть от осуществления прогнозов технологий СА-9 |

Использование интегрированной архитектуры

Интегрированная архитектура обеспечивает логический, структурированный подход для описания того, как осуществляется повседневная деятельность, планируются и проводятся операции и боевые действия и какие информационные потоки связаны с этими процессами, какая взаимозависимость существует между информационными потоками и системными возможностями и между системными возможностями и применяемыми протоколами и технологиями.

Применение интегрированной архитектуры дает существенные результаты при описании процессов, систем и технологий, которые пронизывают различные организационные структуры МО. Поскольку интегрированная архитектура обеспечивает возможность понимания этих сложных пересечений, она может обеспечить существенное углубление понимания процессов управления межвидовыми группировками, взаимодействия видов и различных ОВУ при решении совместных задач, проблем обеспечения возможности взаимодействия, а также вопросов унификации систем.

МО РФ относится к организациям с капиталоемкой инфраструктурой, и использование интегрированной архитектуры значительно снижает риски, связанные с модернизацией систем, их интеграцией и обеспечением возможности взаимодействия.

Улучшенное понимание, обеспечиваемое интегрированной архитектурой, может применяться при стратегическом планировании, оценке потенциала ОПК и планировании развития и применения технологий.

Использование интегрированной архитектуры дает понимание того, что ограничения технологической архитектуры могут существенно снизить функциональные возможности и значительно увеличить стоимость и сроки реализации системной архитектуры. Появляется возможность четко показать Заказчику, какие функциональные возможности он теряет и насколько больше потребуется финансовых средств из-за директивных ограничений технологической архитектуры. В предельных случаях может оказаться, что ограничения технологической архитектуры приводят к настолько малому увеличению функциональных возможностей или таким затратам, что разработка становится нецелесообразной.

Применение интегрированной архитектуры различными группами пользователей

Группы пользователей архитектуры

При создании интегрированной архитектуры следует понимать, что пользователями архитектурных артефактов будут не только проектировщики и разработчики систем и компонентов. Архитектура должна быть понятна и должна давать инструментарий для облегчения координации постановщиков функциональных требований, органов, осуществляющих планирование применения и интеграцию систем, заказчиков, потенциальных пользователей, служб эксплуатации. Архитектура должна разъяснять роли участников взаимодействий, границы и интерфейсы между компонентами систем или систем в составе систем и быть основным инструментом интеграции.

Специфика заключается в том, что создаваемые изделия должны быть вписаны в существующую инфраструктуру системы управления, обучения, боевой и оперативной подготовки, соответствовать квалификации служб эксплуатации и технологической политике МО РФ и обеспечивать эволюционный переход к новым возможностям.

Разные ОВУ могут отличающиеся потребности в архитектуре, что обуславливает необходимость обеспечения различных применений архитектуры.

При разработке интегрированной архитектуры необходимо ориентироваться, прежде всего, на интересы следующих четырех групп потенциальных пользователей архитектуры:

- Группа 1: Разработчики доктрины, концепций СУ, ГПВ (ГШ ВС РФ, ГлШ видов ВС РФ, УНВ ВС РФ)

Для этой группы Архитектура должна обеспечивать контекст для выбора альтернативных предложений и объективного распределения ресурсов. В этом плане необходима демонстрация соответствия директивным документам, приобретения новых возможностей, улучшения характеристик СУ (скрытности, устойчивости, непрерывности и оперативности) или повышения эффективности решения отдельных задач.

- Группа 2: Управления оперативными возможностями (ГОУ ГШ и ОУ видов ВС РФ, УНС ВС РФ)

Эта группа отвечает за выработку функциональных требований, интеграцию, обеспечение возможности взаимодействия, планирование применения. Для этой группы архитектура должна давать модель применения и четко демонстрировать, как будет обеспечиваться выполнение требований (с трассировкой по артефактам архитектуры), какие дополнительные преимущества дает разрабатываемая система или компонент и как обеспечивается возможность взаимодействия в инфраструктуре СУ в различных условиях оперативной обстановки.

- Группа 3. Управления разработкой (третье управление ГОУ ГШ, Управление заказов и поставок, Исполнитель)

Эта группа отвечает за выбор путей решения и непосредственное осуществление разработки, детализацию требований, а также за оптимальную интеграцию новых компонент или систем в существующую инфраструктуру с предоставлением новых возможностей. Архитектура должна гарантировать, что разрабатываемая система оптимально вписывается в существующую инфраструктуру СУ и предоставляет новые возможности, а также детализировать отображение функциональных требований на системные функции и уровневую способность к взаимодействию.

- Группа 4. Органы, пункты, средства управления, войска (силы)

Эта группа непосредственно применяет разработанные средства и системы при осуществлении повседневной деятельности, планировании и ведении военных и специальных действий, обучении личного состава и обеспечивает их эксплуатацию. Эта группа встраивает новые системы в существующую инфраструктуру системы управления, осуществляет оптимизацию применения в различных условиях оперативной обстановки, выявляет проблемы в обеспечении функциональных возможностей и несоответствия декларированным возможностям, дает рекомендации по дальнейшему совершенствованию и оптимизации систем.

Этой группе интегрированная архитектура должна демонстрировать возможность повышения функциональности и качества принимаемых решений в различных условиях оперативной обстановки, контекст, в котором наиболее эффективно применяются новые возможности системы в целом и улучшенные возможности взаимодействия ее компонентов.

Хотя вышеперечисленные группы пользователей имеют свои специфические взгляды на архитектуру, эти взгляды имеют много точек пересечения, как показано на рисунке 8. Ценность архитектуры определяется, прежде всего, ее интегральным качеством и потенциальной возможностью акцентировать некоторые аспекты, существенные для приоритетных групп пользователей.

Рисунок 8 – Соотношение групп пользователей архитектуры

Взаимодействие групп пользователей архитектуры в привязке к жизненному циклу систем изображено на рисунке 9:

Рисунок 9 – Группы пользователей и жизненный цикл

На рисунке 9 привязка осуществлена к жизненному циклу, обозначаемому «КПРСЭУ». Цикл включает следующие этапы:

(К) Выработка концепции:

- Тематические карточки;

- Технико-экономические обоснования;

- Аванпроекты (доклады).

(П) Проектирование:

- Эскизный проект;

- Технический проект.

(Р) Разработка и изготовление опытных образцов:

- рабочая конструкторская документация;

- изготовление опытного образца;

- предварительные испытания;

- внедрение результатов ОКР;

- «пилотные» проекты и опытная эксплуатация.

(С) Серийное производство или поставки:

- государственные испытания;

- ККД;

- принятие на снабжение (вооружение);

- организация производства.

(Э) Эксплуатация;

(У) Утилизация.

Группы пользователей и архитектурные артефакты

В общем случае интегрированная архитектура должна включать в себя следующий минимальный набор архитектурных артефактов: ОА-1, ОА-2, ФА-2, ФА-3, ФА-5, СА-1 и ТА-1. Это минимальный набор артефактов, необходимый для соответствия определению ОА, ФА, СА и ТА, а также описания перекрывающих аспектов архитектуры, которые определяют контекст архитектуры. Дополнительные артефакты должны разрабатываться в зависимости от предполагаемого использования.

Артефакты архитектуры в каждом конкретном случае использования сильно зависят от конкретной ситуации, целей и области применения. Поэтому разработчики архитектуры должны учитывать специфические особенности конкретной архитектуры и ее предполагаемого использования. Как следствие, набор архитектурных артефактов и степень их детализации в различных архитектурах или на различных стадиях разработки одной архитектуры могут значительно различаться. Например, если архитектура первоначально разрабатывается для Группы 1, то в ней должно быть разработано большое число артефактов, дающих панорамное представление всех аспектов архитектуры, но степень детализации этих артефактов может быть минимальной. Наоборот, описание архитектуры для проектирования и разработки системы может содержать значительно меньшее число артефактов, но степень их детализации должна быть значительно выше.

В таблице 4 приведены рекомендации по включению различных артефактов архитектуры в то или иное, в зависимости от предполагаемого использования, представление интегрированной архитектуры. Эта таблица не является окончательной и может изменяться по мере накопления опыта разработки и использования интегрированной архитектуры. Она предназначена, прежде всего, для начального понимания порядка использования различных артефактов архитектуры.

В таблице использованы следующие условные обозначения:

- заштрихованные столбцы таблицы соответствуют минимально необходимому набору артефактов для любой интегрированной архитектуры;

- знак плюс (+) указывает, что артефакт в высокой степени применим для предполагаемого использования, то есть артефакт следует разрабатывать, если архитектура должна поддерживать указанное применение;

- круг () указывает, что артефакт часто или частично применим для предполагаемого использования, то есть следует рассмотреть возможность разработки обозначенного артефакта, если архитектура должна поддерживать указанное применение;

- пустая ячейка указывает, что артефакт обычно не применяется для данного применения архитектуры.

Обеспечение возможности взаимодействия существенно для Группы 2 и Группы 3, поэтому это применение относится к двум группам, различия заключаются в степени детализации архитектурных артефактов.

Таблица 4 –Матрица использования артефактов архитектуры

| Артефакты архитектуры | ОА |  | ФА |  |  |  |  |  |  | СА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные группы пользователей архитектуры | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| Группа 1 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |
| Группа 2 | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Возможность взаимодействия | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Группа 3 Заказчик Разработчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |  |
| Группа 4 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководящие принципы создания архитектуры

Описания архитектуры должны быть построены с учетом целей пользователей

В общем случае процесс описания архитектуры должен увеличить эффективность усилий по разработке систем и полезность получающегося описания для всех групп пользователей архитектуры. Разработка архитектуры должна, как правило, преследовать определенные и понятные всем цели. Эти цели определяют, насколько широкой и глубокой должна быть область охвата, какие характеристики учитывать и какие временные рамки принимать к рассмотрению. Этот принцип одинаково относится к описанию архитектуры в целом или к любому представлению архитектуры. Если описания архитектуры, построенные различными подразделениями, должны впоследствии сопоставляться, то важно, чтобы они все с самого начала строились с учетом необходимости последующего сопоставления.

Описания архитектуры должны быть максимально простыми и доходчивыми

Разработка чрезмерно сложных архитектур требует больших материальных и временных ресурсов. Поэтому необходимо сосредоточение усилий для достижения целей архитектуры с минимальными затратами. Следует внимательно относиться к определению уровня детализации, необходимому для достижения целей работы над архитектурой. Следует принимать во внимание следующие моменты:

- При рассмотрении модели деятельности необходимо ограничиться только той областью, которая необходима для разрабатываемой архитектуры;

- Уровни декомпозиции модели деятельности должны соответствовать поставленным целям;

- Необходима оптимизация степени агрегации или разукрупнения функциональных и системных узлов. Например, в одной архитектуре ГШ ВС может рассматриваться как один функциональный узел, которому может соответствовать один или несколько системных узлов, а в другой его нужно рассматривать состоящим из нескольких (по числу ГУ) функциональных узлов;

- При рассмотрении информационных элементов в информационных обменах необходимо выбрать минимально необходимый уровень детализации. Например, в МСОЭК существенным является только тип информации, но не ее функциональное предназначение. В других случаях информационные элементы – это информация разведки, мобилизационная информация и т.д. В свою очередь, при необходимости, возможна дальнейшая детализация информационных элементов;

- При разработке архитектуры надо выбрать оптимальное число уровней иерархии системы. Например, при рассмотрении инфраструктуры системы управления в целом МСОЭК является ее подсистемой, а СЭП является подсистемой МСОЭК. В некоторых случаях необходимо учитывать, что фактически рассматривается система систем или семейство систем.

Должны использоваться только общие термины и определения

Описания архитектуры должны использовать общие и/или стандартизированные термины и определения. Критичность общего языка в ходе создания артефакта архитектуры, анализа, сравнения и интеграции не может быть переоценена. Контроль словаря при использовании общего языка описания, элементов архитектуры, общих системных данных помогает минимизировать потенциальные искажения и неправильное понимание совместно используемой информации и способствует целостности архитектуры. Текущая редакция методологии вводит стандарт для названий артефактов архитектуры. В более поздней редакции будут стандартизированы элементы архитектуры, их свойства и отношения.

Описания архитектуры должны облегчать, а не препятствовать общению между людьми

Описания архитектуры должны быть так структурированы, чтобы обеспечивалась возможность быстрого понимания и возможность целенаправленного размышления при обнаружении, анализе и решении проблем. Посторонняя информация должна быть исключена, должны использоваться общие термины и определения. Зачастую графическое представление артефактов архитектуры с использованием стандартных методов моделирования создает превосходную среду для быстрого понимания человеком.

Описания архитектур должны быть адекватны терминологии и понятиям, используемым в МО РФ

Подобно предыдущему принципу, данный принцип требует использования общих терминов и определений. При разработке архитектуры необходимо также учитывать нормативные и директивные документы МО РФ. В соответствии с этим принципом соответствующие артефакты в различных архитектурах должны отображать одну и ту же информацию в похожих форматах, если они относятся к одной и той же предметной области. Нужна максимальная унификация и недопустим излишний «полет мысли», затрудняющий понимание архитектурных артефактов различными пользователями архитектуры. Например, архитектуры для «», «», «» должны легко сопоставляться и быть в значительной степени унифицированными. Подходящий общий формат и информационное содержание для каждого типа артефактов архитектуры в каждом отдельном случае должны всесторонне согласовываться.

Следует отметить, что существует некоторое отставание нормативных и директивных документов от развития инфокоммуникационных технологий и современных тенденций развития военной науки и практики. Поэтому, если в описании архитектуры используются новые термины или понятия, они должны быть четко определены и максимально возможно привязаны к существующим терминам и понятиям.

Описания архитектуры должны отражать требования к взаимодействию

Способность к взаимодействию – это способность систем, ОВУ или сил предоставлять данные, информацию, знания, услуги и принимать их из других систем, ОВУ или сил, а также использовать эти данные, информацию, знания и услуги для эффективной совместной деятельности, ведения военных и специальных действий. Возможность взаимодействия включает в себя не только технический аспект обмена информацией, но и функциональную эффективность сквозного обмена информацией в соответствии с поставленными задачами. Возможность взаимодействия – это больше, чем просто обмен информацией, она относится и к процессам, процедурам, задачам и должна не нарушать требования информационной безопасности.

Достижение способности к взаимодействию – это основанный на результате процесс, относящийся как к применяемым инфокоммуникационным технологиям, так и к процедурам и процессам в системе управления.

Интегрированная архитектура является основанием для сфокусированных на функциональных возможностях, ориентированных на результат процессов достижения возможности взаимодействия и обеспечения долгосрочного использования наследованных и разрабатываемых систем.

Описания архитектур должны учитывать конкретные требования способности к взаимодействию. Архитекторы должны гарантировать, что эти требования и соответствующие системотехнические решения увязаны друг с другом в пределах трех представлений и связанных артефактов, профили ключевых интерфейсов взаимодействия строго определены и обеспечивается возможность своевременного обмена релевантной информацией для эффективной совместной работы.

Процесс описания архитектуры

Описание архитектуры предполагает построение архитектурных артефактов на основе предварительного анализа имеющихся данных.

Анализ имеющихся данных, относящихся к Архитектуре

Для моделирования и описания архитектуры применяется шестишаговый процесс. Он определяет шесть основных шагов, которые должны выполняться при разработке описания архитектуры. На рисунке 10 изображен этот шестишаговый процесс. Для упрощения на рисунке убраны практически все петли обратной связи, однако, по сути, разработка архитектуры является итерационным процессом с множеством обратных связей.

Разработка архитектурных артефактов не является самоцелью, более важным является анализ всех имеющихся данных, относящихся к архитектуре. Артефакты, создаваемые в процессе описания архитектуры, становятся концентрированной визуализацией лежащих в ее основе архитектурных данных и необходимы для передачи информации об архитектуре различным группам пользователей архитектуры.

Рисунок 10 – Шестишаговый процесс описания архитектуры

Шаг 1: Определить предназначение архитектуры

На данном шаге уточняется назначение архитектурного описания, перечисляются наиболее важные применения, цели, которые будут достигнуты по завершению разработки архитектуры, а также определяются основные компромиссы, допустимые в ходе разработки архитектуры.

Перед тем, как начать описывать архитектуру, необходимо четко определить проблему (проблемы), для решения которых предназначено описание, вопросы, на которые оно поможет ответить, а также определить потенциальных пользователей архитектуры.

Уже на этом шаге целесообразно проанализировать требуемую функциональность и моделируемую предметную область на предмет идентификации задач, которые должны быть рассмотрены. Затем провести анализ функциональных потребностей, который должен выявить разрывы в возможностях или функциональную избыточность идентифицированных задач. И, наконец, провести анализ функциональных решений для выявленных разрывов и избыточности. Это поможет определить направления разработки архитектуры. Например, архитектура может разрабатываться для перестройки некоторого процесса управления (реинжиниринга бизнес-процессов), т.е. будет определять нематериальные решения: усовершенствование процедур, реорганизация, улучшение подготовки личного состава, изменение функций. В другом случае архитектура разрабатывается для предоставления новых услуг и возможностей на основе материальных решений: новое оборудование, модернизация или создание новой системы.

Следует понимать, что любые архитектурные действия выполняются с четкой целью – основной задачей разработки архитектуры является создание абстрактной конструкции комплексных ситуаций, соответствующей некоторой области деятельности или предметной области. Следовательно, Шаг 1 ставит своей целью определение и документирование намеченного использования архитектуры, которое впоследствии может быть использовано для проверки соответствия разработанной архитектуры намеченным целям.

Важность четкого определения назначения состоит в том, что оно определяет четкие и конкретные выходные критерии для измерения результата разработки архитектуры.

Шаг 2: Определение области применения архитектуры

Предполагаемое содержание описания архитектуры определяется контекстом, средой функционирования и областью действия архитектуры. В соответствии с этим необходимо провести анализ применения архитектуры в следующих измерениях:

- географические границы;

- функциональные характеристики, в том числе основные решаемые задачи и возможные сценарии из предметной области;

- организационный охват по пунктам управления, органам военного управления и должностным лицам;

- перечень систем и платформ (компонентов), включая взаимодействующие;

- временная привязка – текущая архитектура («как есть»), проектируемая («как будет») или перспективная архитектура с привязкой к программе вооружения;

- уровень детализации до систем, подсистем или компонентов;

- целевые группы пользователей архитектуры;

- доступные ресурсы (временные, по квалификации специалистов, по доступности необходимых данных архитектуры) и соответствующие ограничения.

Шаг 3: Определение необходимых для описания архитектуры данных

На этом шаге на основе предназначения и области применения архитектуры необходимо определить, какие информационные объекты и их атрибуты необходимы для качественного описания архитектуры. Следует понимать, что если не вся необходимая информация учтена, то описание архитектуры может оказаться бесполезным. С другой стороны, если для описания архитектуры привлекается много ненужной информации, то разработка архитектуры при имеющихся ресурсах и в заданных временных рамках может оказаться неосуществимой или описание может оказаться запутывающим и/или загроможденным деталями, которые являются лишними по отношению к рассматриваемым проблемам.

Для описания архитектуры, как правило, необходима следующая информация:

- правила, определяющие то, как должны выполняться действия (наставления, документы по боевому управлению и т.д.);

- руководства, увязывающие действия проектируемой системы с организационными элементами и функциональными узлами;

- информационные потребности для выполнения действий;

- структура подчиненности, списки задач, информация об организационных элементах и функциональных узлах;

- информация о географической привязке и функциональном окружении;

- документы по организации взаимодействия;

- ожидаемые результаты конкретных действий;

- внешние интерфейсы к другим системам.

Степень детализации архитектурных данных зависит от конкретной архитектуры и должна быть определена на этом шаге.

На этом шаге также должны быть определены метрики для проектируемой системы, они могут быть количественными или качественными и относятся ко всем представлениям архитектуры.

К метрикам функциональных возможностей относятся:

- вероятность доведения в различных условиях обстановки;

- своевременность – время, необходимое для доставки информации или получения услуг;

- оперативность – время, необходимое для решения поставленных задач и проведения расчетов;

- производительность;

- класс защиты информации от НСД;

- финансовые показатели – снижение стоимости оборудования и эксплуатационных издержек.

К системным метрикам относятся:

- финансовые показатели – затраты, связанные с технологиями, применяемыми в системах и компонентах;

- качество – степень соответствия применяемых технологий функциональным требованиям, условиям эксплуатации и характеристикам производительности;

- эффективность – производительность систем или приложений в терминах времени отклика, способности к взаимодействию, понятности и простоты эксплуатации для пользователей;

- данные и информация – возможность совместного использования, стандартизации, доступность и качество;

- надежность в терминах наработки на отказ, системные и прикладные сбои на модуль, строку кода или компонент.

Перед началом сбора необходимой информации рекомендуется составить план сбора данных. Этот план должен включать перечень необходимых данных, уровень их детализации, идентификацию источников данных.

В перспективе планируется определение схемы данных и создание репозитария архитектурных данных, что обеспечит возможность их повторного использования для различных применений.

Шаг 4: Разработка моделей и идентификация артефактов

На этом шаге на основе понимания, достигнутого на предыдущих шагах, проводится моделирование области деятельности или предметной области и определяется набор архитектурных артефактов, необходимых для описания конкретной архитектуры, также завершается разработка ОА-1 и ОА-2.

На этом шаге целесообразно привлечение всех доступных специалистов в рассматриваемой области для обсуждения полученных результатов.

Шаг 5: Анализ результатов и разработка артефактов архитектуры

На этом шаге собирается, анализируется и коррелируется вся информация, относящаяся к разрабатываемой архитектуре. С целью проверки результатов на этом шаге желательно провести макетирование или моделирование предлагаемых решений.

Шаг 6: Документирование результатов

После проведенного на предыдущем шаге анализа в артефакты могут быть внесены изменения или потребуется переход на более ранние шаги. После завершения этих итераций проводится окончательное документирование результатов.

Построение архитектурных артефактов

Данный раздел содержит рекомендации по порядку разработки архитектурных артефактов. Эти рекомендации основаны на существующих зависимостях между артефактами и не подразумевают жесткую очередность их разработки. Однако предлагаемая очередность разработки (см. рисунок 11) обеспечивает целостность получаемых архитектурных описаний.

Рисунок 11 – Очередность разработки артефактов

Тесная взаимозависимость архитектурных артефактов предполагает повторяющиеся циклы разработки, обеспечивая улучшение понимания на каждой итерации. Таким образом, не требуется завершить разработку какого-либо артефакта перед тем, как приступить к разработке следующего.

Разработка артефактов Обобщенной Архитектуры

Артефакты ОА создаются в начале разработки и обновляются по мере разработки других артефактов.

ОА-1 создается на шаге 1 и дополняется на шаге 2 процесса описания Архитектуры. В этом артефакте также фиксируется предполагаемый набор средств разработки архитектурных артефактов. Артефакт уточняется и обновляется по мере анализа имеющихся данных.

ОА-2 должен быть начат в начале разработки Архитектуры и непрерывно обновляться в ходе разработки.

Разработка артефактов Функциональной Архитектуры

ФА является первой из разрабатываемых Архитектур. ФА содержит функциональные и организационные компоненты Архитектуры, необходимые для поддержки оптимизации процессов управления. Функциональные компоненты описывают почему, что и когда требуется Архитектурой. А организационные компоненты – кто требуется Архитектурой (в терминах организаций, организационных отношений и средств обслуживания).

Предлагается следующая последовательность разработки артефактов ФА:

- Формирование ФА-1, описывающего использование Архитектуры в процессах управления ВС РФ. Уместный к этому артефакту материал для просмотра и анализа включает существующие руководства, доктрины, тактики, методы, процедуры, а также объединения и услуги, имеющие отношение к Архитектуре.

- На основе ФА-1 строится функциональная модель деятельности ФА-5 в форме набора (или наборов) взаимосвязанных процессов. Желательно применять типизированные наименования процессов, облегчающие идентификацию одного и того же процесса в различных Архитектурах. Определите информационные потоки, связанные с вовлеченными в описание процессами. Идентифицируйте входную и выходную информацию, управляющие воздействия и механизмы для каждого процесса в ФА-5. ФА-5 обеспечивает основу для остальных артефактов ФА, поэтому его необходимо разработать прежде, чем приступить к формированию следующих артефактов ФА. Они зависят от ФА-5, но мало зависят друг от друга, поэтому могут быть разработаны в любой последовательности.

- Документируйте правила функционирования Архитектуры, связанные с описанными в ФА-5 процессами (использование сценария потоков событий для обеспечения учета контекста; переходы между состояниями Архитектуры и трассировка событий), чтобы сформировать ФА-6. На фоне итерационного характера разработки всех артефактов все-таки важно выделить особую значимость итераций при разработке ФА-5 и ФА-6. ФА-5 дает набор функциональных действий с Архитектурой для построения ФА-6. Разработка ФА-6 выявляет дополнительные действия, которые должны быть добавлены в ФА-5. Аналогичным образом, по мере уточнения ФА-5 новые действия должны быть отражены и в ФА-6.

- Сгруппируйте функциональные действия вокруг выполняющих их функциональных узлов: сгруппируйте логически близкие между собой действия, совместное выполнение которых реализует функциональную концепцию. ФА-5 обеспечивает обмен информацией между действиями, выполняемыми различными функциональными узлами. Информационные потоки между двумя функциональными узлами объедините в линии потребностей, представляющие собой скопление всех однотипных информационных потоков между двумя узлами. В результате получите данные, необходимые для построения ФА-2. После разработки ФА-2 можно разрабатывать следующие артефакты: ФА-7, ФА-3 и ФА-4.

- Для разработки логической модели данных ФА-7 используйте информационные обмены, выявленные в ФА-5.

- При формировании ФА-3 уточните требования к информационному обмену (на основе данных, собранных в ФА-5 и ФА-2):

- действия, формирующие и потребляющие информацию;

- функциональные узлы, в которых информация формируется и потребляется;

- информационные элементы, которыми узлы обмениваются.

Для завершения ФА-3 необходимо добавить уместные характеристики информационного обмена.

- Идентифицируйте типы организаций, которые будут выполнять действия, ассоциируемые с функциональными узлами. Организации для функциональной концепции и сценария, приведенных в ФА-1 и ФА-2, должны быть собраны в структуру сил для проведения назначенных операций. Ключевым элементом этой структуры являются взаимоотношения, которые должны существовать между идентифицированными в ФА-1 и ФА-2 организациями. Все это описывается в диаграмме организационной структуры (ФА-4). Такая организационная основа помогает сформировать для Системной Архитектуры требования долговременных коммуникаций, определяемые сценарием применения Архитектуры.

- Соотнесите организации и их местоположение с функциональными узлами и действиями – получите ФА-4, наложенный на ФА-2. С каждым функциональным узлом ассоциируются основные и вспомогательные организации, образуя новый компонент, называемый функциональными средствами, и обладающий одновременно и функциональными, и физическими свойствами. Ассоциируемые с функциональными средствами организации представляют собой реальные (или типичные, или специфичные) сущности (например – части, ведомства, органы управления и т.п.), которые выполняют соответствующие действия функционального узла.

Разработка артефактов Системной Архитектуры

Системная Архитектура может быть создана сразу по завершению Функциональной Архитектуры. Системная Архитектура описывает, как проектируемая система обеспечивает требуемую функциональность: определяет системные элементы, ПО, данные и связность, необходимые для поддержки бизнес-процессов организации. Основные высокоуровневые шаги разработки СА включают:

- Идентификацию местоположения узлов. Этот шаг включает также определение пригодности средств коммуникаций.

- Идентификацию и характеристику доступных систем в терминах владельцев, выполняемых функций и производительности. Речь идет о системах, поддерживающих процессы управления, выполняемые в функциональных узлах.

- СА-5 обеспечивает основной мост между ФА и СА. Порядок его разработки различается для текущей («как есть») и для проектируемой («как будет») архитектуры.

Для текущей Архитектуры:

- Разработайте СА-4: идентифицируйте функции системы, обеспечиваемые существующими системами; определите логические отношения между функциями и ассоциированными с ними подфункциями.

- Постройте СА-5: ассоциируйте функции существующих систем с поддерживаемыми ими функциональными действиями: используйте СА-4 текущей Архитектуры и ФА-5.

Для проектируемой Архитектуры:

- Постройте СА-5: идентифицируйте функции системы, необходимые для поддержки каждого функционального действия, описанного в ФА-5.

- Определите отношения между функциями систем: учитывая функции системы, идентифицированные в СА-5, декомпозируйте их на связанные с ними подфункции. Это обеспечит функциональную декомпозицию в виде СА-4.

- Разработайте физическую модель данных СА-11: используя логическую модель данных ФА-7, определите, как логические данные реализуются в системах. Этот артефакт может быть разработан в любое время после ФА-7, но предшествует разработке СА-6.

- После разработки СА-4 и СА-5 можно сформировать СА-10 и СА-1. Оба этих артефакта зависят от СА-4 и СА-5, но не зависят друг от друга, и могут быть разработаны в любой последовательности после СА-4 и СА-5:

- Определите поведение систем: после первой итерации СА-4 и СА-5 повторно просмотрите канву сценариев, описанных в ФА-6. Оцените качество потоков системных элементов и обменов данными. Определите хронометраж и последовательность событий, возникающих в системах, выполняющих системные функции, описанные в СА-4. Артефакты СА-10б и СА-10в отражают реакцию систем на инициирующие события (например, на входные данные, транзакции или триггеры). Когда возникает событие, предпринятое действие может быть подчинено правилу или набору правил, описываемым в СА-10а.

Разработайте набор артефактов СА-10 (а, б, в). На фоне итерационного характера разработки артефактов важно выделить особую значимость итераций при разработке СА-10 и СА-4/СА-5. СА-4/СА-5 обеспечивают начальный набор системных функций для инициирования создания набора СА-10. Доработка набора артефактов СА-10 сопровождается идентификацией системных функций, которые должны быть включены в СА-4 и СА-5. Точно так же по мере созревания СА-4/СА-5 любые новые системные функции должны встраиваться в СА-10.

- Назначьте системы и их интерфейсы функциональным средствам, ссылаясь на ФА-2, в который включены организации и физические узлы. Каждая организация, назначенная функциональным средствам, привносит с собой также набор систем, идентифицированных в рамках разрешающих документов организации. Как только будут идентифицированы системы, соответствующие каждому функциональному средству (т.е. системы, выполняющие функции, ассоциированные с действиями данного функционального узла), разработайте СА-1.

- Сформируйте СА-6: отобразите требования к информационному обмену на системы-кандидаты: ссылаясь на ФА-5 (для информационных обменов), СА-5 (для отношений между функциональными действиями и системными функциями) и СА-11 (для физической модели данных) разработайте системно-зависимые требования по обмену данными, соответствующие требованиям, содержащимся в ФА-3. Такой анализ позволяет определить, насколько хорошо информация распространяется в ходе выполнения функциональных действий.

- После разработки СА-1 можно разрабатывать следующие артефакты:

- Разработайте СА-2:

- Определите межузловые сетевые требования (т.е. требования к организации сети между системами, расположенными в различных узлах) – этой информации уже достаточно для создания СА-2 с точки зрения взаимодействия узлов.

- Определите требования к коммуникациям систем внутри узла – эта информация добавляется в СА-2.

- Идентифицируйте пригодность магистральных коммуникаций и сопоставьте ее с зафиксированными в СА-2 требованиями. Добавьте эту информацию в СА-2.

- Сконструируйте внутриузловую сеть и связность (магистральные коммуникации и сети) – это даст достаточные данные для завершения СА-2

- Идентифицируйте параметры производительности программно-аппаратных средств – постройте СА-7.

- Последующее развитие СА-6:

- Постройте СА-3: из требований к обмену системными данными, собранными в СА-6, и системных интерфейсов, показанных в СА-1, скомпонуйте отношения между системами, описывающие каждый существующий и/или требуемый системный интерфейс, который должен быть построен (некоторые средства построения Архитектуры создают этот артефакт автоматически из СА-6 и СА-1).

- Идентифицируйте появляющиеся технологии: идентифицируйте и оцените количество уместных технологий, которые могут появиться в ближайшее время, касающиеся как программных, так и аппаратных средств, применимых для обеспечения наилучшей реализации требований, описанных в ФА. Этот материал дает детальную информацию для разработки как СА-9, так и ТА-2.

- После создания ТА-1 и ТА-2 можно приступить к разработке СА-8: опишите стратегию миграции предполагаемых систем. Этот артефакт может быть доработан по описаниям существующих стратегий развития и миграции систем, рассматриваемых в Архитектуре. В стратегии миграции должны быть определены также существующие стандарты, определенные в ТА-1 и появляющиеся стандарты из ТА-2.

Этот артефакт может быть построен и после того, как будут разработаны текущая и целевая Архитектуры, продумана стратегия миграции и определены планы модификации. СА-8 может быть последним разрабатываемым артефактом, так как потенциально зависит от ТА-1 и ТА-2.

Разработка артефактов Технологической Архитектуры

Технологическое представление используется для идентификации применяемых стандартов и способа их реализации.

- Определите применимые области обслуживания: начните с разработки начальной версии ТА-1, используя ФА-5 для определения области применения стандартов. Свяжите эти области из ФА-5 с областями в ТА. Идентифицируйте стандарты, используемые в Архитектуре для обслуживаемых областей и отметьте, совместимы ли они со стандартами ТА-1. Если в ТА не включены соответствующие области, идентифицируйте другие применимые открытые стандарты. Для доработки артефактов СА используйте информацию об интерфейсах систем в СА-1 для дополнительных областей обслуживания и стандартов, входящих в ТА-1.

- Определите области, не охваченные стандартами: сопоставьте для этого идентифицированные в СА-4/СА-5 функции систем с областями обслуживания в ТА-1. Документируйте эти области для отображения их в ТА-2.

- Идентифицируйте появляющиеся стандарты: для областей обслуживания, в которых в настоящее время нет никаких принятых стандартов, определите стандарты, ожидаемые в ближайшее время, и оцените временные рамки их принятия. Включите эту информацию в ТА-2. Возможно, появляющиеся стандарты уже реализованы в некоторых интерфейсах и, соответственно, отражены в СА-1. Такие стандарты нужно в этом случае включить также и в ТА-1. Используйте возможно более раннюю разработку СА-9 для идентификации проектируемых системных элементов, ассоциированных с ними появляющихся стандартов и ожидаемых временных рамок с целью адаптации новых стандартов в ТА-2.

- Как отмечено в разделе «Разработка артефактов Системной Архитектуры», ТА-1 и ТА-2 должны быть рассмотрены в ходе разработки СА-8.

Межархитектурная интеграция

Возможны два типа интеграции архитектуры. Первый тип – интеграция в рамках трех представлений одной архитектуры, которая описана в предыдущих разделах методологии. Второй тип – межархитектурная интеграция в рамках двух и более архитектур.

Для межархитектурной интеграции необходимо провести анализ по следующим направлениям:

- области деятельности/предметные области (наложение областей, подобласти, зависимость между областями, соотношение между областями в плане задания исходных данных и воздействий);

- узлы (наличие функциональных и системных узлов, которые относятся к различным архитектурам и поддерживают несколько областей);

- системы (какие системы представлены более чем в одной  архитектуре и поэтому поддерживают несколько областей);

- стандарты (отсутствие противоречий в объединяемых архитектурах);

Для межархитектурной интеграции необходимо:

- строгое соблюдение Методики в ходе разработки архитектуры;

- соответствие некоторой высокоуровневой архитектуре – это может быть архитектура материально-технической основы управления, архитектура ЕИП ВС РФ, либо архитектура, подобная архитектуре глобальной информационной сети (в настоящее время из-за отсутствия высокоуровневой архитектуры в основу может быть положена разрабатываемая высокоуровневая архитектура ИТКС);

- использование общей таксономии для элементов архитектуры.

Межархитектурная интеграция должна обеспечивать возможность объединения архитектур различных областей деятельности (функциональных областей) или различных предметных областей. На основе межархитектурной интеграции происходит интеграция архитектур компонентов в систему и архитектур систем в систему систем или семейство систем и в результате становиться возможным создание унифицированной технической инфраструктуры системы управления с расширенными возможностями взаимодействия и минимальной избыточностью.

Возможности межархитектурной интеграции можно рассматривать в терминах горизонтальной и вертикальной интеграции.

В этом плане возможны четыре типа межархитектурной интеграции:

Первый тип межархитектурной интеграции заключается в объединении различных архитектур в одном звене управления для решения конкретной задачи. Для решения такой задачи может быть задействовано несколько систем (подсистем), возможно относящихся к разным функциональным областями. Цель интеграции в этом случае – обеспечить эффективное применение этих систем (подситем), а также обеспечить адекватный и эффективный обмен информации между системами (подсистемами) и функциональными областями.

Второй тип межархитектурной интеграции тоже относится к решению одной задачи, но действия по решению задачи расширяются вертикально и относятся к нескольким звеньям управления («стволовая» интеграция). Цель межархитектурной интеграции в этом случае состоит в исследовании возможности упрощения действий и снижения стоимости, в том числе минимизация требуемых ресурсов связи.

Третий тип межархитектурной интеграции заключается в горизонтальном объединении архитектур, относящихся к различным функциональным областям и множеству задач в данном звене управления. Этот тип интеграции должен обеспечить создание высокоэффективной инфраструктуры звена управления, значительно расширить функциональные возможности, улучшить возможности взаимодействия и эксплутационные характеристики. Примером отсутствия межархитектурной интеграции является ЕСУ ТЗУ, собранная из систем с различной архитектурой.

Четвертый тип межархитектурной интеграции относится к множеству задач, для решения которых задействовано несколько звеньев управления. В этом случае необходима вертикальная и горизонтальная интеграция для создания сетеориентированной инфраструктуры системы управления в целом. Достижение такой интеграции сопряжено со значительными трудностями, т.к. требует решения некоторых  концептуальных, политических, технических и нормативных проблем. Но именно этот тип интеграции в области инфокоммуникаций должен быть осуществлен в рамках ОКР.

На рисунке 12 проиллюстрированы четыре типа межархитектурной интеграции:

Рисунок 12 – Типы межархитектурной интеграции

Способность объединять различные архитектуры существенна для построения современной материально-технической основы управления. В этом случае, в идеале, различные предприятия разрабатывали бы архитектуры, которые впоследствии легко интегрировались для решения проблем, лежащих в разных областях. При этом следует понимать, что ни одна частная детализированная архитектура, учитывая масштаб и многообразие решаемых задач, не может претендовать на применение в масштабах ВС РФ. Для обеспечения возможности межархитектурной интеграции требуется разработка высокоуровневых архитектур с широкой областью применения. Эти высокоуровневые архитектуры будут охватывать широкий круг задач и/или функциональных областей и отображать основные отношения и зависимости. Они обеспечат контекстные рамки для частных детализированных архитектур, относящихся к отдельным задачам, подмножествам задач или инфраструктурам.

Разработка высокоуровневых архитектур, являющихся основой межархитектурной интеграции, в настоящее время затруднена из-за отсутствия единых требований к архитектуре материально-технической основы управления ВС РФ.

Перечень принятых обозначений и сокращений

| БД | ― | Боевые действия |
| --- | --- | --- |
| БИЗКТ | ― | Базовые информационные защищенные компьютерные технологии |
| ГлШ | ― | Главный штаб |
| ГОУ | ― | Главное оперативное управление |
| ГПВ | ― | Государственная программа вооружений |
| ГУ | ― | Главное управление |
| ГШ | ― | Генеральный штаб |
| ЕИП | ― | Единое информационное пространство |
| ЕСУ ТЗУ | ― | Единая система управления тактического звена управления |
| ЗГОУ | ― | 3-е управление ГОУ |
| ИТКС | ― | Информационная телекоммуникационная система |
| КСТК | ― | Комплекс средств телекоммуникаций |
| МСОЭК | ― | Межвидовая система обмена электронной корреспонденцией |
| НВ | ― | Начальник вооружений |
| ОВУ | ― | Орган военного управления |
| ОПД | ― | Осуществление повседневной деятельности |
| ОПК | ― | Оборонно-промышленный комплекс |
| ОУ | ― | Оперативное управление |
| СА | ― | Системная архитектура |
| СУ | ― | Система управления |
| СЭП | ― | Система электронной почты |
| ТА | ― | Технологическая архитектура |
| ТТХ | ― | Тактико-технические характеристики |
| УЗИП | ― | Управление заказов и поставок |
| УНС ВС | ― | Управление начальника связи ВС |
| ФА | ― | Функциональная архитектура |